## Dechový test pro stanovení celkové aktivity amylázy

Substrát: speciální kukuřičné vločky

Program: Total Amylase Test (TAT)

Teorie: Kukuřičné produkty (např. kukuřičné vločky) obsahují přirozeně se vyskytující izotop uhlíku 13C. Princip dechového testu ke stanovení celkové aktivity amylázy je založen na štěpení polysacharidů v potravě. Konečný produkt oxid uhličitý je rychle absorbován, dostává se do krve, krevním řečištěm do plic, odkud je vydýchán.

Při interpretaci výsledků je hodnocena dynamika změny poměru 13CO2/12CO2 po podání značeného substrátu 13C. Test je vysoce specifický pro diagnostiku poruchy zevní sekrece pankreatu – poruchu produkce, resp. aktivity amylázy. Tento test lze kombinovat s diagnostikou poruchy sekrece pankreatické lipázy (dechový test lipolytické funkce pankreatu).

Postup:

     Pacient musí být nalačno. Během testu se může podávat pouze čistá nesycená voda. Zapíše se výška a hmotnost pacienta (pro výpočet celkové tělesné plochy).

     Příprava testovacího pokrmu: 50g kukuřičných vloček smíchaných s trochou nízkotučného mléka

     Odběr vzorků dechu:

- připraví se 5 dechových dvojšáčků (9 dechových vzorků), označí se jménem a pořadím odběru (0 min, 30, 60, 120, 150, 180, 210 a 240 min)

- odebere se první dechový vzorek (spodní plicní výdech) v 0 min = bazální nulová hodnota

- pacient sní testovací pokrm

- poté se odebírají dechové vzorky v časových intervalech

| 2. sáček | 3. sáček | 4. sáček | 5. sáček | 6. sáček | 7. sáček | 8. sáček | 9. sáček |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 min | 60 min | 90 min | 120 min | 150 min | 180 min | 210 min | 240 min |

Vyhodnocení: Ze získaných dat se vypočítá rychlost metabolismu (% dávky/h) a kumulovaný metabolismus (% kumulované dávky - % zpětné výtěžnosti). V úvahu jsou přitom brána výška a hmotnost pacienta a dále údaje týkající se substrátu (hmotnost, Mr, stupeň vysycení značkou). Jedinci s kumulovanou dávkou (Cum.dose) < 5% po 4 hodinách jsou stratifikováni jako osoby s poruchou zevní sekrece amylázy a jsou kandidáti na substituční terapii. Pacienti s chronickou pankreatitidou budou mít po 4 hodinách kumulovanou dávku menší než 1%.

Poznámka: Dechový test je vhodné provádět 3-4 dny po ukončení substituční terapie, minimálně však 24 hodin od ukončení substituční léčby.