## Dechový test lipolytické funkce pankreatu

Substrát: 13C-triglyceridy (2-oktanoyl-13C-1,3-distearoylglycerol)

Program: Pancreas function (PBT)

Teorie: Princip dechového testu s 13C-triacylglyceridy je založen na štěpení tohoto substrátu pankreatickou lipázou. Ta hydrolyticky štěpí substrát za vzniku meziproduktu 13C kyseliny oktanové. Kyselina oktanová je absorbována a oxidována v játrech. Konečným produktem metabolismu je 13CO2. Vzniklý oxid uhličitý je rychle absorbován, dostává se do krve, krevním řečištěm do plic, odkud je vydýchán. Při interpretaci výsledků je hodnocena dynamika změny poměru 13CO2/12CO2 po podání značeného substrátu.

Postup:

     Pacient musí být nalačno. Během testu se může podávat pouze čistá nesycená voda. Zapíše se

výška a hmotnost pacienta (pro výpočet celkové tělesné plochy).

     Příprava testovacího pokrmu: 100 mg 13C-triglyceridu smíchaných s 0,25 g másla/kg tělesné

hmotnosti rozetřeného na krajíčku chleba.

     Odběr vzorků dechu:

- připraví se 7 dechových dvojšáčků (14 dechových vzorků), označí se jménem a pořadím odběru (0 min, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 a 360 min)

- odebere se první dechový vzorek (spodní plicní výdech) v 0 min = bazální nulová hodnota

- pacient sní testovací pokrm

- poté se odebírají dechové vzorky v časových intervalech

| 2. sáček | 3. sáček | 4. sáček | 5. sáček | 6. sáček | 7. sáček | 8. sáček | 9. sáček |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 min | 60 min | 90 min | 120 min | 150 min | 180 min | 210 min | 240 min |

| 10. sáček | 11. sáček | 12. sáček | 13. sáček |
| --- | --- | --- | --- |
| 270 min | 300 min | 330 min | 360 min |

Vyhodnocení: Ze získaných dat se vypočítá rychlost metabolismu (% dávky/h) a kumulovaný metabolismus (% kumulované dávky - % zpětné výtěžnosti). V úvahu jsou přitom brána výška a hmotnost pacienta a dále údaje týkající se substrátu (hmotnost, Mr, stupeň vysycení značkou). Minimální kumulovaná dávka pro zdravého jedince po 6 hodinách je 22%.

| Kumulov. dávka (o/o) | Interpretace nálezu |
| --- | --- |
| 0-22 | Nedostatečná činnost pankreatu-nutno podávat substituent |
| 22 | Normální činnost slinivky břišní |

kde: kumulovaná dávka je změna poměru 13CO2/12CO2 360 minut od podání substrátu v %

Poznámka: Dechový test je vhodné provádět 3-4 dny po ukončení substituční terapie, minimálně však 24 hodin od ukončení substituční léčby.